叙永县中医医院

询价邀请函

附件1：

报 价 函

叙永县中医医院：

我方全面研究了 “                           ”项目询价邀请函，决定参加贵单位组织的本项目询价报价。我方授权                 （姓名、职务）代表我方                        （报价单位的名称）全权处理本项目的有关事宜。

1、我方自愿按照询价邀请函的各项要求向采购人提供所需货物及服务。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、按照询价邀请函要求的总报价（包干价）为人民币大写             元整（即￥           ）。

4、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商或者采购人恶意串通，决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6、其他：                                                      。

报价人名称：        （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

注：1、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

2、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

3、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件：

授权代表身份证明材料复印件：

技术、服务要求应答表

项目名称：

| 序号 | 询价文件要求 | 响应文件应答 | 响应/偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |

注：1.供应商须逐条提供响应内容，未响应或内容遗漏视为无效响应文件。

2.不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

商务要求应答表

项目名称：

| 序号 | 询价文件商务要求 | 响应文件应答 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |

注：1.供应商须逐条提供响应内容，未响应或内容遗漏视为无效响应文件。

2.不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

供应商资质情况

注：应附供应商营业执照、组织机构代码证、税务登记证以及与项目相关资质证书复印件。

附件2：

项目参数及商务要求：

一、项目参数要求:

1、制水机过滤器滤芯过滤精度5-10μm，小于3个月更换1次。

2、提供可保障每周不少于70Kg用量的软水盐，使盐箱内有持续可见的未溶解的盐为标准；如有不足应立即补充软水盐保证使用。

3、提供水硬度试纸进行每日水硬度测试。

4、提供可保障每月一次消毒所使用的足量过氧乙酸消毒液和配套使用的足量过氧乙酸试纸；确保水细菌数小于50CFU/ml、内毒素小于0.125EU/ml。

5、提供余氯试纸进行每日水余氯含量检测。

6、石英砂滤罐每周反洗1-2次，设备报警提示时更换；若设备在一年维保期内未报警，也须更换一次。

7、活性炭滤罐每周反洗1-3次，总余氯不得大于0.1mg/L，设备报警提示时更换；若设备在一年维保期内未报警，也须更换一次。

8、树脂罐出水硬度必须小于1GPG或小于17.1mg/L，设备报警提示时更换；若设备在一年维保期内未报警，也须更换一次。

9、反渗透膜出水电导不得升高；且脱盐率不得低于95%；产水量必须满足使用，设备报警提示时更换；若设备在一年维保期内未报警，也须更换一次。

- 商务要求：

1.交货要求及质保期

1.1交货期：签订合同时约定；

1.2交货地点：叙永县中医医院；

1.3质保期：合同签订后一年；质保期内所有配件更换及维修均不再收取任何费用，相关费用均已包含在投标报价中。质保期内设备出现任何故障，供应商须在接到通知后15min内响应, 12h内到达现场，24h内解决问题。

2.付款要求

验收合格后，甲方收到乙方一次性提供的增值税发票之日起算，30个工作日内支付合同金额的50%；质保期满前30个工作日内支付合同金额的50%。